ARKUSZ BEZPIECZEŃSTWA LOXEAL 82-21

1.1	PRODUKT

Nazwa handlowa:	LOXEAL 82-21

Nazwa techniczna:	anaerobowy klej-uszczelniacz

Nazwa chemiczna:	ester metakrylowy

1.2	PRZEDSIĘBIORSTWO

LOXEAL s.r.l. Via G. Gioberti, 2 - 20031 Cesano Maderno (Mi) - Tel. 0362/551701

W przypadku pilnego kontaktu: Centro Antiveleni Milano - Niguarda - Tel. 02/6610129

2.	SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składnik	                                                     %                                  klasyfikacja

Symbol        Określenie zagrożenia

Ester metakrylowy CEE N.607-134.00.4                	> 10               Xi - drażniący            R36/R37/R38

Nadtlenek organiczny                                              1                      O,C,Xn                R7/R20-R22/R34

3.	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Podrażniający oczy i skórę

4.	PIERWSZA POMOC

Skóra	:	natychmiast umyć skórę dużą ilością wody i mydła, wyprać zabrudzone ubranie

Oczy	:	natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, czynność powtarzać przez co najmniej 10 min. , zgłosić się do lekarza

Połknięcie	:	przepłukać usta wodą, wypić dużo zimnej wody lub mleka, nie powodować wymiotów, zgłosić się do lekarza

Wdychanie	:	wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze

5.	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Środki gaśnicze	:	woda, piana, suchy proszek gaśniczy, CO2, piasek

Specjalne procedury gaśnicze	:	używać aparatów tlenowych

Zagrożenie wybuchem i pożarem	:	polewać pojemniki zimną wodą

6.	POSTĘPOWANIE W PRZYDADKU WYCIEKU DO ŚRODOWISKA

Wywietrzyć pomieszczenie. Przy małym wycieku – wytrzeć ręcznikiem papierowym i wyrzucić do kosza.

Dużą ilość zebrać obojętnym materiałem wchłaniającym i umieścić w szczelnym pojemniku do likwidacji.

Starannie umyć miejsce wycieku wodą z mydłem lub roztworem detergentu.

7.	OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE

Obsługa	:	unikać kontaktu ze skórą i oczami

Magazynowanie	:	przechowywać pojemniki w temperaturze poniżej 28°C, z dala od promieni  słone-

cznych

8.	KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Chronić ręce rękawicami odpornymi na rozpuszczalniki lub kremem ochronnym. Po użyciu umyć wodą z mydłem.

9.	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Postać	:	płynna ciecz

Kolor	:	zielony

Zapach	:	słaby - typowy

Zmiana stanu fizycznego	:	polimeryzacja powyżej 100°C

Punkt zapłonu (COC/DIN/ISO 2592)	:	powyżej 100°C

Granice stężenia wybuchowego w powietrzu	:	nie określa się

Temperatura samozapłonu	:	powyżej 380°C

Ciśnienie par (20°C) DIN 51616	:	poniżej 5 mbar

Lepkość (Brookfield) (25°C)	:	125 mPa.s

Rozpuszczalność w wodzie (20°C)	:	nie rozpuszcza się

Współczynnik pH 	:	4 - 6

Gęstość (20°C) DIN 51757	:	1,1 g/ml

10.	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

Należy unikać     (warunki)	:	działania temperatury powyżej 100°C oraz wystawiania na działanie

promieni słonecznych

(materiały) 	:	kontaktu z nadltenkami i inicjatorami w postaci wolnych rodników,

metalami/rdzą, silnymi kwasami

Niebezp. rozkładania się produktu    :  podczas spalania wytwarzają się związki węgla i tlenki azotu.

11.	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Połknięcie	:	dawka śmiertelna LD 50 >  5000 mg/kg (testowane na szczurach)

Skóra	:	dłuższy kontakt może spowodować lekkie porażnienie

Oczy	:	może podrażnić

Wdychanie	:	nie ma niebezpieczeństwa – produkt słabo się ulatnia

12.	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Trzymać z dala od ścieków i wód otwartych.

Klasa zagrożenia dla wody: WGK 1 (samoklasyfikacja).

Utwardzony produkt jest typowym polimerem i nie stanowi żadnego bezpośredniego zagrożenia dla srodo-

wiska.

13.	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Opakowania z resztkami produktu należy likwidować jako “odpady chemiczne zanieczyszczone” i  zako-

pywać na zatwierdzonych przez władze terenach lub spalać na popiół.

14.	INFORMACJE O TRANSPORCIE

Sposób transportowania	Klasyfikacja	Oznaczenia

drogowo-kolejowy	ADR/RID: ---	---

morski	IMO/IMDG: ---	---

powietrzny	ICAO/IATA: ---	---

brak klasyfikacji, oznaczenie nie wymagane

15.	INFORMACJE O OZNAKOWANIU

Etykietowanie wg EEC:     Symbol zagrożenia “krzyż Św.Andrzeja” – Xi = podrażniający.

Określenie zagrożenia i bezpieczeństwa:

R 36/37/38	podrażniający oczy, układ oddechowy i skórę

S 26	w przypadku kontaktu z oczami przepłukać dużą ilością wody oraz skonsultować się z lekarzem.

S 28	w przypadku kontaktu ze skórą myć dużą ilością wody z mydłem

16.	INFORMACJE DODATKOWE

Powyższe informacje pochodzą z miarodajnych źródeł i są tu podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. . Zwracamy użytkownikom uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu.

Ani producent, ani firmy dystrybucyjne nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji czy też stosowania produktu tu opisanego.